ANEXO 05 - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de Quadra de Basquete 3x3 na Praça Mário Natal – Ituiutaba/MG

LOCAL: PRAÇA MARIO NATAL GUIMARÃES, ITUIUTABA-MG

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação ou na planilha orçamentária deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes os serviços materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. Todos os serviços deverão ser apontados e registrados em diário de obras e no livro de ordem do CREA-MG.

Mão de obra

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível em acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da Prefeitura nessas condições. Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI).

Ferramental e equipamentos

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Antes do início da execução da obra deverá ser recolhido ART de execução de obra/serviço, fornecida e colocada placa de obra com todos os dados da obra e responsáveis técnicos.

  - O contratado deverá instalar almoxarifado próprio para guarda de equipamentos e materiais oriundos da obra a ser executada.

  - O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 1”x 12” e barrotes de 3”x 3”, devidamente contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada. Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a executar.

  - Deverá ser retirado a guia de meio-fio, assim como os 3 postes metálicos, 4 bancos de concreto, 3 estruturas de concreto para prática de exercícios físicos e também o parque infantil.

  - - Placa de Obra: Fornecimento e colocação de 1 placa de obra 3,00X1,50m - em chapa galvanizada 0,26 afixadas em eucalipto autoclavado conforme manual de identidade visual do Governo Federal e 1 placa de obra 3,00X1,50m - em chapa galvanizada 0,26 afixadas em eucalipto autoclavado conforme manual de identidade visual do Município, conforme modelo fornecido pela PMI/SMOSU.

- TRABALHOS EM TERRA

  - Escavação manual de solos em valas em profundidade não superior a 1,5m para retirada da brita no local, incluindo remoção para bota fora da camada vegetal, vegetação e pequenas vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m) e Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 1 km.

  - Apiloar o fundo das valas para receber a camada uniforme de brita 2 ou 3 com 5 cm de espessura, afim de preparar para receber o concreto e armadura.

- DRENAGEM PLUVIAL

  - Para a realização da drenagem para não empoçar água próximo à quadra de basquete será implantada canaleta para drenagem, em concreto com fck 15mpa, moldada in loco, seção 30x20cm, forma em contra barranco. Deverá ser retirado do terreno o piso intertravado no local que será feito a canalização, para futura reinstalação. O terreno deverá ser escavado e fortemente apiloado. O concreto será lançado e desempenado com caimento mínimo de 0,3%. A contratada deixará um rebaixo para encaixe da tampa de concreto. A canaleta receberá tampa em concreto perfurado espessura 5 cm fck 15 Mpa armado em aço CA – 50, ø 6,3 mm.

- PISOS

  - O piso da quadra - atenderá ao seguinte sistema construtivo; nivelamento e regularização do terreno natural, onde será assentado lastro de brita nº. 2 ou 3 apiloado com 5cm de espessura, sobre o qual será colocado um lençol plástico e somente após este procedimento será assentada malha soldada de ferro CA60 - 5.0-C15, e sobre este o piso de concreto estrutural, com 8cm de espessura, com resistência mínima de 18mpa, com ferros de transferência em 3 ferros de 16mm CA50 , onde será aplicada graxa nos ferros antes de serem concretados. O sistema de concretagem adotado para a execução do piso da quadra é o de quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas de 1,00 x 1,00m e juntas de dilatação 10mm sendo que o acabamento final superficial do piso da quadra deverá ser realizado com polimento de acabadora mecânica profissional até que a superfície do piso torne-se lisa, sem porosidade e livre de ondulações.

  - A forma se constituirá de réguas (sarrafos) de pinho na dimensão 2,5 x 8 cm, dispostos em quadrados de no máximo 2,00m de lado, os quais serão substituídos por réguas de isopor, quando da concretagem no sistema de tabuleiro de xadrez, sendo o isopor derretido com querosene para aplicação do enchimento da junta.

  - Juntas – O enchimento das juntas será em selante tipo mastic ou frio asfalto e espessura de 1cm e só será aplicado quando terminada a cura e endurecimento do concreto.

  - Selagem das Juntas – O material selante só poderá ser aplicado depois que os sulcos das juntas estiverem limpos e secos. Para tanto, serão empregadas ferramentas com pontas em cinzel, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.

  - A aplicação do selante deverá ser feita de forma cuidadosa, sem respingar a superfície e em quantidade suficiente para encher a junta, sem transbordamento.

- PINTURA

  - Pintura e Demarcação - A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes.

  - A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.

- BASQUETE

  - A tabela será em chapa de madeira compensada 15mm, convenientemente pintada, protegidas as faces externas por moldura em perfil de alumínio.

- ACESSÓRIOS

  - A fita de marcação de quadra de beach tennis simples 4,5 x 16 m (Figura 1) deverá ser instalado ao lado da quadra de futebol existente conforme orientação da secretaria de obras. Deverá ser colocado uma rede de proteção de nylon (Figura 2) apoiada em 2 postes instalados ao lado da marcação para impossibilitar quebras do vidro perto da quadra.

Figura 1: Cotação da Fita de marcação Beach Tennis

Material: 100% Polipropileno

Largura: 5 cm

Medidas: 4,5 x 16m

Valor: 121,08 R$

Figura 2: Cotação da rede de proteção de nylon com fio 2mm e 10 cm de malha

Item: Rede de Proteção Esportiva Sob Medida para Cobertura de Quadra de Futsal, Campos Futebol e Society Fio 2mm Malha 10cm Nylon

Medidas: 1m²

Valor: 5,98 R$

- LIMPEZA DA OBRA

  - Limpeza final para entrega da obra.

___________________________________

Letícia de Castro Fernandes Garcia

Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

__________________________

Nadinne Demétrio Moro

Engª Civil - CREA/MG 239.782/D

Diretora do Departamento de Obras